TROŠKOVNIK

| Br. | Opis | Količina | Jedinica | Jedinična cijena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Uređenje i opremanje gradilišta obuhvaća: - Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, korištenje i odvoz transportnih sredstava koja će se koristiti na gradilištu u ugovorenom roku za izvođenje radova. - Dovoz na gradilište te pravilno skladištenje sveg potrebnog montažerskog materijala koji će se koristiti kod izgradnje. |  |  |
| Obračun po komadu. | 1,00 | kom |
| PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO |  |  |
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |
| - Iskop rova za kabelsku kanalizaciju u nogostupu i asfaltu obuhvaća: - Iskop rova dubine 60 cm i širine 40 cm. - Izradu pješčane posteljice debljine 3 cm s nabavkom i polaganjem na dno rova trake za uzemljenje FeZn presjeka 120 mm2. - Nabavku i polaganje na dno rova PEHD cijev minimalnog promjera 50 mm. - Nabavku i polaganje trake upozorenja na visini 30 cm od položene cijevi. Nakon polaganja plastične cijevi i trake uzemljenja rov sanirati pijeskom (20 cm) i šljunkom s nabijanjem u slojevima dovesti u prvobitno stanje. Ovom stavkom je obuhvaćen sav rad i materijal, utovar, istovar i prijevoz na deponiju do dvadeset (20) km. Obračun se vrši po metru izvedenog rova. |  |  |
| Obračun po metru. | 35,00 | m |
| - Iskop utora u kolniku obuhvaća: - Strojno rezanje asfalta. - Iskop utora dubine 7 cm i širine 2 cm. Nakon polaganja kabela za napajanje utor sanirati i dovesti u prvobitno stanje zalijevanjem tekućom smolom. |  |  |
| Obračun po metru. | 80,00 | m |

| Br. | Opis | Količina | Jedinica | Jedinična cijena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - Strojno bušenje asfalta za ugradnju kućišta LED markera promjera 15 cm i dubine 7cm. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obračun po komadu. | 30,00 | kom |
| GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |
| 3. SIGNALNA OPREMA |  |  |
| 3.1. Nabava i isporuka LED markera (K37), dvostranog bijelog, visokog intenziteta sjajnosti i jakosti svjetlosti, otpornog na fantomsku svjetlost, promjera 130 mm, visine 3 mm iznad površine kolnika, napajanja 24 VDC, 2W potrošnje, jakosti svjetlosti od 75 cd, mogućnost regulacije svjetlosti-podesiva sjajnost, međusobna povezanost svjetlosnih izvora za automatsku kompenzaciju količine svjetlosti u slučaju kvara pojedine LE diode, gornji dio kućišta je od nehrđajućeg čelika otporan na čišćenje snijega ralicom i na ogrebotine, donji dio kućišta je od aluminija, otporan je na slanu vodu, razine zaštite IP68. |  |  |
| Obračun po komadu. | 30,00 | kom |
| 3.2. Nabavka i isporuka elektro ormarića za napajanje putem javne rasvjete koji sadrži: plastični ormar dimenzija 500x400x200 mm s nosačima za montažu na stup, regulator punjenja 10A te sitni potrošni materijal (kabeli, stezaljke, kabelske stopice, uvodnice, vijci, matice). |  |  |
| Obračun po komadu. | 5,00 | kom |
| 3.3. Nabavka i isporuka solarnog gel akumulatora 35 Ah. |  |  |
| Obračun po komadu. | 10,00 | kom |
| 3.4. Nabavka i isporuka komunikacijskog modula za praćenje rada sustava svjetlosne prometne signalizacije putem TCP/IP komunikacijskog protokola uključujući GSM/GPRS modem. Skladištenje i čuvanje podataka u internoj memoriji modula. Podaci trebaju ostati zapamćeni u internoj memoriji modula i nakon nestanka napajanja. |  |  |
| Obračun po komadu. | 5,00 | kom |
| 3.5. Nabavka i isporuka kabela PPL 3x2,5mm2. |  |  |

| Br. | Opis | Količina | Jedinica | Jedinična cijena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Obračun po metru. | 25,00 |  |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. Nabavka i isporuka kabela za napajanje LED markera 2x2,5mm2. |  |  |  |  |
| Obračun po metru. | 160,00 |  |  | m |
| 3.7. Nabavka i isporuka zaštitne cijevi rebraste promjera 12 mm. |  |  |  |  |
| Obračun po metru. | 80,00 |  |  | m |
| SIGNALNA OPREMA - UKUPNO |  |  |  |  |
| 4. MONTAŽA I SPAJANJE SIGNALNE OPREME |  |  |  |  |
| 4.1. Provlačenje signalnih kabela komplet sa spajanjem. |  |  |  |  |
| Obračun po metru. | 185,00 |  |  | m |
| 4.2. Montaža sa spajanjem i ispitivanjem elektro ormara. |  |  |  |  |
| Obračun po kompletu. | 5,00 |  |  | kpl |
| 4.3. Polaganje cijevi u utore. |  |  |  |  |
| Obračun po metru. | 80,00 |  |  | m |
| - Ugradnja u asfalt dvostranih svjetlećih indikatora s LED diodama obuhvaća: - Spajanje cijevi za napajanje LED indikatora. - Ugradnju kučišta LED indikatora, komplet sa spajanjem i niveliranjem. - Zalijevanje indikatora tekućom gumom. - Kalibriranje kompletnog sustava LED indikatora za dnevno / noćni rad. |  |  |  |  |
| Obračun po komadu. |  | 30,00 | kom |  |
| 4.5. Naponsko i funkcionalno ispitivanje i puštanje sustava i opreme u rad. |  |  |  |  |
| Obračun po kompletu. |  | 1,00 | kpl |  |
| 4.6. Mjerenja i atesti električne instalacije u skladu s programom kontrole i osiguranja kvalitete. |  |  |  |  |
| Obračun po kompletu. |  | 1,00 | kpl |  |
| MONTAŽA I SPAJANJE SIGNALNE OPREME - UKUPNO |  |  |  |  |
| 5. KOMUNIKACIJA |  |  |  |  |
| - Povezivanje uređaja svjetlosne signalizacije na oblak (CLOUD) aplikaciju koja omogućuje nadzor rada sustava s udaljene lokacije putem interneta u realnom vremenu sa sljedećim funkcionalnostima: - prikaza lokacije svjetlosne signalizacije na geografskoj karti - prikaz statusa radi / ne radi - daljinsko isključivanje / uključivanje pojedinih elemenata svjetlosne signalizacije - nadzor potrošača - prikaz statusa napunjenosti baterije - praćenje temperature unutar uređaja svjetlosne signalizacije - dijagnostika i pamćenje svih statusa uređaja svjetlosne signalizacije |  |  |  |  |
| Obračun po kompletu. |  | 1,00 | kpl |  |
| KOMUNIKACIJA - UKUPNO |  |  |  |  |
| 6. ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.1. Uređenje i čišćenje gradilišta, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje. |  |  |  |  |
| Obračun po komadu. |  | 1,00 | kom |  |
| 6.2. Izrada dokumentacije izvedenog stanja sa servisnim i korisničkim priručnikom u 3 primjerka i na CD-u. |  |  |  |  |
| Obračun po komadu. |  | 1,00 | kom |  |
| ZAVRŠNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  |  |

- PRIPREMNI RADOVI

- GRAĐEVINSKI RADOVI

- SIGNALNA OPREMA

- MONTAŽA I SPAJANJE SIGNALNE OPREME

- KOMUNIKACIJA

- ZAVRŠNI RADOVI

UKUPNO:	HRK